Universidad de Puerto Rico

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras

INEL 5309 - Procesamiento Digital de Señales I

Tarea general No. 2 
Tratamiento de señales del corazón

Por 

<Nombres de Estudiantes>

<Matrículas de Estudiantes>

Para

Prof. Domingo Rodríguez

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras

Universidad de Puerto Rico en Mayagüez

domingo@ece.uprm.edu 

<Fecha de entrega>

Tarea No. 2 utilizando MATLAB – Tratamiento de señales del corazón

Fecha de entrega: viernes, 30 de marzo de 2012, antes de las 6:00 PM

Introducción:

Esta segunda tarea general, a trabajarse a modo  individual utilizando MATLAB, tiene como propósito principal introducir a cada  estudiante a conceptos básicos de filtrado para el  tratamiento de señales del corazón.  Cada estudiante procederá a diseñar un filtro causal FIR para tratar de eliminar ruidos e interferencias que aparecen en la señal generada por el documento Heart_ECGDATA_noise.doc de tal manera que se pueda  recuperar la señal original generada por el documento Heart_ECGDATA_original.doc. La señal original, a su vez, puede ser trata para obtener una señal con mayor suavidad. Favor ver páginas 12 y 13 del libro de texto. Favor, también, entregar un informe con todos los resultados y observaciones, incluyendo todas las gráficas necesarias para el mejor entendimiento de las soluciones presentadas. Se debe incluir un directorio en formato .zip con todos los documentos y programados utilizados, incluyendo el documento del informe de resultados. 

Favor de incluir las siguientes actividades en la tarea:

1. Utilizar la convolución cíclica y su computación de forma indirecta a través de la DFT (discrete Fourier transform) para filtrar la señal de entrada. Recordar añadir ceros a la señal y al filtro diseñado para poder efectuar la convolución cíclica.

2. Graficar en el dominio del tiempo, y utilizando un mismo eje de tiempo, la señal de entrada, la respuesta de impulso del filtro diseñado y la salida.

3. Graficar en el dominio la frecuencia, y utilizando un mismo eje de frecuencia, la magnitud del espectro de la señal de entrada, de la respuesta de impulso del filtro diseñado y de la salida.
By C L Hallmark Tuesday December 21, 2004 at 11:58 AM
[image: image1.jpg]MONITOR/

DEFIB \\

w b





